PVC PROFİL KESME ARAÇLARI KULLANMA TALİMATI

* Atölyedeki ana sigorta kontrol edilmelidir.

* PVC profil kesme aracının fişi, kablosu ve bağlantılarının sağlamlığı kontrol edilmelidir.

* İş önlüğü, gözlük ve eldiven kullanılmalıdır.

* Vücut ve eller PVC profil kesme makinesinden uzak tutularak yersiz temas önlenmelidir.

* Kesme işlemi yavaş ve dikkatli yapılmalıdır.

* Kesme işleminden sonra makine kapalı konuma getirilmelidir.

* Gerekli güvenli çalışma önlemleri alınmadan araçlar kullanılmamalıdır.

* Her kullanımdan sonra makinelerin temizliği, ayrıca periyodik bakımı yapılmalıdır.

* Kullanma talimatı uyarınca makinelerin periyodik bakımı yapılmalıdır.

PVC Profilleri Kesme Kuralları

* Köşe kaynağı yapılacak profiller 45 o açı ile kesilirler.

* Orta ve ara kayıtlar 90° açı ile kesilirler.

* Kertme makinesinde profilin şekline uygun bıçakla kertilir.

* Kesimde, profilin şekline göre bıçak kullanılmalıdır.

* Cam çıtalarının kesiminde bu kesme makineleri kullanılmamalıdır.

* Kesim işleminde ortaya çıkacak firelerin asgari düzeyde tutulmasının ülke ekonomisine sağlayacağı katkı göz önüne alınmalıdır.

PVC Profillerinin Kesilmesi İşlem basamakları:

* İlk önce profilin kesme açısını tespit ediniz. ( 45 ve 90 derece)

* Ölçüleri mm. cinsinden alınız.

* Kaynayacak profillere kaynak payı ekleyiniz.

* Kesme işlemine başlayınız.

* Kesim işleminden sonra destek sacı kesimi yapılır, kol yeri delikleri ve su tahliye kanalları açılır.

Kaynak payı: Isıl işlemle 45º açıda yaklaşık 235 - 240 ºC de 15 – 30 sn.

de ısıtılan profillerin uçlarındaki eriyen kısımdır. Kaynak payı yaklaşık 3 mm. dir.