- AMAÇ:

MALZEMENİN TAŞINMASI, ARACA VEYA ARAÇTAN YÜKLENMESİ

- SORUMLULUK:

ÜRETİM VE SEVKİYAT PERSONELİ

- KULLANILAN MAKİNE/TEÇHİZAT:

MALZEME KALDIRMA APARATI (ZİNCİR, HALAT, MAPA)

- EMNİYET:

  - VİNÇLERİ KULLANIRKEN YUKARIDA KİMSENİN OLUP OLMADIĞINI KONTROL ET.

  - HALATIN SAĞLAMLIK KONTROLÜNÜ YAP. KAPASİTENİN ÜZERİNDE YÜKLEME YAPMA.

  - ACİL STOP BUTONUNU (KIRMIZI BUTONU) AÇIP KULLAN VE İŞİ BİTİNCE BASIP KAPAT.

  - KALDIRMA DÜĞMESİNE BASARKEN İNDİRME DÜĞMESİNE BASMA.

  - KEDİNİN SAĞA GİDİŞ DÜĞMESİNE BASARKEN SOLA GİDİŞ DÜĞMESİNE BASMA.

  - KÖPRÜ İLERİ GİDERKEN GERİ GELİŞ DÜĞMESİNE BASMA.

  - KOVA VİNCE TAKILI İKEN, KOVA VİBRATÖRÜ KABLOSUNUN TAKILMA ESNASINDA ACİL STOP BUTONUNU KAPALI TUT.

  - KOVA VİBRATÖRÜNÜN KABLOSU SÖKÜLÜRKEN ACİL STOP BUTONU KAPALI TUT.

  - VİNÇLERİ BİRBİRİNE VURMA. VİNÇLE MALZEMEYİ YUKARIYA KALDIRIRKEN KALDIRMA MAKARASININ KEDİ TAMBURUNA ÇARPMAMASINA DİKKAT ET (GÖZLE KONTROL EDİLECEKTİR)

  - HERHANGİ BİR ARIZA DURUMUNDA DERHAL ELEKTRİK GRUBUNA BİLDİR.

  - YÜKLERİ DÜŞEY OLARAK KALDIRILIP İNDİR. YÜKLERİ ÇEKTİREREK KALDIRMA.

  - VİNCİN KALDIRACAĞI YÜKÜN TAMAMEN SERBEST DURUMDA OLDUĞUNU KONTROL ET.

  - YÜK KALDIRILIRKEN VEYA İNDİRİLİRKEN KİMSE ALTINDA BULUNDURULMAYACAK.

  - VİNÇLE İNSAN TAŞIMA.

  - YÜKLERİN DENGELİ KALDIRILMASINA AZAMİ DİKKAT VE İTİNA GÖSTER, SAPANLARIN KANCADAN KAYMAMASI İÇİN GEREKLİ ÖNLEMLERİ AL.

  - SAPANLA KALDIRILMASI MÜMKÜN OLAMAYAN YÜKLERİ ÖZEL SEPET VEYA ÖZEL KANCALAR VASITASI İLE EMNİYETLİ ŞEKİLDE KALDIR.

  - VİNÇ ARACI İLE YAPILAN TAŞIMA, MONTAJ VE DEMONTAJDAN SORUMLU ELEMANIN TALİMATI VE İŞARETİ OLAMADAN VİNCİ HAREKET ETTİRME.

  - AĞIRLIĞI BİLİNMEYEN YÜKLER YÜKLENMEYECEK VE KALDIRILMAYACAKTIR.

  - YÜKÜN KALDIRILMASI SIRASINDA KALDIRMA KANCASININ HER İSTİKAMETTE DÜŞEY HAREKET EDECEĞİ KONTROL EDİLECEK YANAL ÇEMEYE MÜSAADE EDİLECEKTİR.

  - KANCADA YÜK ASILIYKEN VİNÇ TERKEDİLMEYECEKTİR.

  - RÜZGÂRLI HAVALARDA RÜZGÂR HIZININ 50KM/H’DEN FAZLA OLMASI HALİNDE ÇALIŞMA YAPILMAYACAKTIR.

  - YAPILAN TÜM ÇALIŞMALARDA KİŞİSEL KORUYUCULAR ( BARET, ELDİVEN, ÇİZME VB. ) KULLANILACAKTIR.

- TALİMAT:

  - ÇALIŞTIRMA TALİMATI

STOP BUTONUNU AÇ

  - İŞ TALİMATI

    - TONAJA GÖRE KALDIRMA APARATININ VİNCE TAK.

    - KALDIRMA APARATINI MALZEMEYE TAK.

    - STOP BUTONUNU AÇ, İSTENEN YERE VEYA ARACA KUMANDA TUŞLARINI KULLANARAK TAŞI.

  - Kapatma Talimatı

STOP BUTONUNU KAPAT

- KAYIT:

  - İŞLEMİŞ OLDUĞUN PARÇAYI İŞ EMRİ FORMUNA EKLE.