TUTANAK

........./ ........ / 2017

Görevim icabı yaptığım yüksekte çalışmalardaki montaj işlerinde, bana verilen İŞ SAĞLIĞI ve İŞ GÜVENLİĞİ talimatlarını ve işimin gerektirdiği tüm emniyet kurallarına okuyarak uyacağımı, bunlara göre hareket edeceğimi, verilen tüm kişisel koruyucuları yerinde kullanacağımı ve olabilecek her türlü olumsuzlukları yetkililere haber vereceğimi ve yüksekte çalıştığım montaj, sıva, boya gibi her türlü işlerinde alınması gereken güvenlik önlemlerine dair aşağıdaki 24 maddeden oluşan talimatları harfiyen okuduğumu ve her türlü kurallara uymamam halinde sorumluluğun sahsıma ait olacağını taahhüt ederim.

İş bu taahhütnameyi kendi irademle imzalayarak teslim aldım.

İŞÇİNİN                  :						     TESLİM EDENİN     :

Adı Soyadı   :…………………………                                              ...........................................

Görevi          :…………………………                                              ………………………………

İmzası          :…………………………                                              ………………………………

YÜKSEKTE ÇALIŞMADA MONTAJ İŞLERİ TALİMATI:

- Montaj iskeleleri ve putreller üzerine herhangi bir alet ve malzeme bırakılmayacaktır.

- Montaj elemanları veya malzemeleri vinç veya makara sistemi ile kaldırılacak veya indirilecektir. El ile kesinlikle kaldırma-indirme işlemine teşebbüs edilmeyecektir.

- Kaldırılan veya indirilen eleman veya malzemenin altında veya tehlike sahasının içinde bulundurulmayacaktır.

- Montaj, plan sırasına göre yapılacak ve tespit edilmemiş parça veya eleman bulunmayacaktır.

- Montaj sırasında kaymaya neden olabilecek plastik sıva, çamur, taze boya, gres gibi malzemeler yere bırakılmayacak ve atılmayacaktır.

- İskeleti teşkil eden putreller, köşebentler veya demir çubuklar üzerinde yürümek yasak ve tehlikelidir buna dikkat edilecektir.

- Merdiven konulmasına, sehpa ve sahanlık yapılmasına imkân olmayan hallerde, putrel üzerinde bir taraftan diğer tarafa geçmek zorunlu ise putrel demiri bacaklar arasına alınacak ve oturulduktan sonra iki elin yardımıyla emeklemek suretiyle hareket edilecektir.

- Montaj işlerinde seyyar platformlar kullanıldığı takdirde platformun bulunduğu yerde iş bitince, üzerinde bulunan kişiler aşağıya inecek, platform üzerinde işçi bulunurken, platform kati suretle hareket ettirilmeyecektir.

- Seyyar olan platformlar dengesi bozulmayacak şekilde çok iyi sabitlenecektir.

- Platformdan inip çıkmak için bir kenarına merdiven yapılacaktır ve platformun etrafı sağlam şekilde yapılmış korkuluklarla çevrelenecektir.

- Montaj yapılırken putrel iki bacak arasına alınmak suretiyle oturulacak ve ayaklar birbirine kenetlenecektir.

- Düşme ve kayma tehlikesi olan yerlerde emniyet kemeri sağlam bir yere ya da yaşam hattına bağlandıktan sonra çalışılacaktır.

- Güvenlik sağlanmadan ve emniyet kemeri olmadan asla çalışılmayacaktır.

- İskelelere her zaman demir kalaslar kullanılacak, asla tahta kalasla çalışılmayacaktır.

- Demir kalaslar iskelelere boşluksuz bir şekilde döşenilecektir.

- İnşaatın düşme yerlerinde çalışma yapılacaksa eğer, yaşam hatları oluşturulacak ve personel paraşüt tipi emniyet kemerlerini yaşam hatlarına bağlamadan çalışma yapmayacaktır.

- Kullanılan ekipmanlardan oynamış çekiç sapları, yalama olmuş anahtar, kırılmış tornavidalar vb. kullanılmayacaktır.

- Montajda kullanılan, elektrik kabloları kusursuz olmalıdır. Kablolar zedelenmiş ve hasara uğramış olmayacaktır.

- Montajda kullanılan elektrikli aletler kullanılmaya başlamadan önce kontrol edilecektir.

- Görevli olmayanlar montaj sahasına kati surette girmeyecektir.

- Kullanılan ekipmanlardan oynamış çekiç sapları, yalama olmuş anahtar, kırılmış tornavidalar vb. kullanılmayacaktır.

- Montaj sahasında bulunan ikaz levhalarına kati surette uyulacaktır.

- Rüzgârlı ve yağmurlu havalarda, özellikle yüksek yerlerde montaj yapılmayacaktır.

- Montaj elemanlarının veya malzemelerinin vinç ile montaj yerine getirilmesi sırasında, daha önce yükün ucuna bağlanmış ve bir ucu aşağıya bırakılmış halat, aşağıda bir usta işçi tarafından çekilmek veya bırakılmak suretiyle yükün çarpma veya takılmasına meydan verilmeyecektir.

Not: Bu tutanak iki nüsha olarak hazırlanır. Biri işçiye verilir diğeri işçinin dosyasında saklanır.