|  | #### GİYOTİN MAKAS GÜVENLİK TALİMATI |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Makasın altına elini, kolunu, parmağını sokma. 2. Ön kısımda bulunan kafes şeklindeki siperliği kesinlikle çıkarma. 3. İş eldivenini giymeden çalışma. 4. Baskı pabuçlarının altına elini sokma. 5. Çalışırken ayak pedalını senden başka kimsenin kullanamayacağı bir yerde bulundur. 6. Acil bir durum halinde ayak pedalının üst kısmında bulunan acil stop düğmesine derhal bas. 7. Sac kalınlığına göre kesme boşluğunu ayarlamadan kesim yapma. 8. Makasın arkasında birikmiş olan artık parçaların dayamaya zarar vermemesi için makasın arkasını sık sık temizle. 9. Kesilen parçaları çalışmana engel olmayacak şekilde istif et. 10. Karşılıklı çalıştığın kişiyi pedala basmadan önce ikaz et. 11. Kesim esnasında makasın arkasında başka birinin olmadığından emin ol. 12. Bu makasla 6 mm den daha kalın malzeme kesme. |  |  |  |

| HAZIRLAYAN |  | ONAY |  |
| --- | --- | --- | --- |